Рукава для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75

Рукава предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от-35 до +70С

Подразделяются на 3 класса:

- I класс (красная полоса) – предназначаются для подачи газов (ацетилена, бутана, городского газа, бутана)

- II класс (желтая полоса) – используется для работы с жидким топливом.

- III класс (синяя полоса) – рукава для подачи кислорода

| Класс | Диаметр |  | Рабочее | Температура | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутр. | Наружн. | (МПа) |  |  |
| I | 6,3 | 13 | 0,63 | от -35 до +70 | ацетилен, |
|  |  |  |  | для умереного | городской газ, |
|  |  |  |  | климата | пропан, бутан |
|  |  |  |  | от -55 до +70 |  |
| I | 9.0 | 18 |  | для холодного |  |
| I | 12.0 | 22 |  | климата |  |
| II | 6,3 | 13 | 0,63 | от -35 до +70 | жидкое топливо: |
|  |  |  |  | для умереного | бензин А-72, |
| II | 8 | 16 | 0,63 | климата | уайт-спирит, |
| II | 9 | 18 | 0,63 | от -55 до +70 | керосин |
| II | 10 | 19 | 0,63 | для холодного | или их смеси |
| II | 12 | 22 | 0,63 | климата |  |
| III | 6,3 | 13 | 2 | от -35 до +70 | Кислород |
|  |  |  |  | для умереного |  |
|  |  |  |  | климата |  |
| III | 9 | 18 | 2 | от -55 до +70 |  |
| III | 12 | 22 | 2 | для холодного |  |
| III | 16 | 26 | 2 | климата |  |

Гарантийный срок хранения рукавов – 2 года с момента изготовления и срок эксплуатации 1 год.

# Рукава напорные МБС с нитяным усилением (оплеткой) ГОСТ 10362-76

Рукав МБС применяется для перекачки авиационного и автомобильного бензина, реактивного топлива, масла на нефтяной основе и растворов щелочей, неорганических кислот (кроме азотной) с концентрацией до 20 %. Рабочий диапазон температур при передачи нефтепродуктов от -50°С до +90°С, при подаче водных растворов от -50°С до +120°С, Это позволяет использовать его в химической, фармакологической, лесоперерабатывающей промышленности.

Внутренняя поверхность шланга - резина, затем нитяной каркас с промежуточными слоями из резины или клеевой пасты, наружный слой также выполнен из резины.

| Внутренний и наружний диаметр (мм) | Раб. давление (атм.) | Длина рукова(м) |
| --- | --- | --- |
| 6х14 | 16 | до 10 |
| 8х15 | 10 | до 10 |
| 8х16,5 | 16 | до 10 |
| 10х18,5 | 16 | до 10 |
| 12х20 | 16 | до 10 |
| 14х23 | 16 | до 10 |
| 16х25 | 10/16 | до 10 |
| 16х26 | 25,4 | до 10 |
| 18х27 | 16/25 | до 10 |
| 20х29 | 16/25 | до 10 |
| 22х32 | 16 | до 10 |
| 25х35 | 16/25/40 | до 10 |
| 32х43 | 16/25 | до10, до20 |
| 38х49 | 16/25 | до10, до20 |
| 42х55 | 16 | до 10 |
| 50х61,5 | 16 | до10, до20 |
| 56х69 | 10 | до 10 |
| 65х77,5 | 3 | до 10 |
| 70х86 | 10 | до 10 |
| 76х91 | 10 | до 10 |
| 90х107 | 10 | до 10 |
| 100х113 | 10 | до 10 |

Центр Промышленной Комплектации готов Вам предложить по наличию рукава давлением до 16атм. Но данные рукава по Вашему желанию могут быть поставлены и давлением 6,3, 10, 16, 25, 40 атмосфер.

Гарантийный срок хранения рукавов - 4 года со дня изготовления.

Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76

Назначение:

Рукава напорно-всасывающие с текстильным каркасом и армированные металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.
Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.

Группы:

| КЛАСС В | для технической воды |
| --- | --- |
| КЛАСС Б | для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе |
| КЛАСС КЩ | слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрации до 20% |
| КЛАСС П | для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических и др. веществ, питьевая вода) |

Рукава изготавливаются 2х групп:

- Всасывающие

- Напорно-всасывающие

Пример условного обозначения:
Рукав Б – 2 – 50 – 10 ГОСТ 5398-76, где

Б – класс (бензин, керосин, топливо, масла на нефтяной основе);
2 – группа (напорно-всасывающие);
50 – внутренний диаметр (мм);
10 – рабочее давление (кгс/см2).

Гарантийный срок хранения рукавов – 3,5 года со дня изготовления.

# Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79

Рукава напорные ГОСТ 18698-79 резиновые с текстильным каркасом. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей и газов.

КЛАССЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКАВОВ

- Класс «Б(I)» – для бензина, керосина, минеральных масел на нефтяной основе.

- Класс «В(II)» – для воды технической (без присадок), растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты).

- Класс «ВГ(III)» – для горячей воды.

- Класс «Г(IV)» – для воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов.

- Класс «Пар 1» – для насыщенного пара.

- Класс «Пар 2» – для насыщенного пара.

- Класс «П» – для пищевых веществ (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).

- Класс «Ш» – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) и слабокислые или слабощелочные растворы для штукатурных и малярных работ.

| Класс | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| (I) | Бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
|  |  | 0,63; 1,0; 1,6 | 100, 125, 150 |
|  |  | 0,63; 1,0 | 90, 158, 200 |
|  |  | 0,63 | 75, 100, 125, 150, 200. |
|  |  | 0,2 | 70 |
|  |  | 2,5 | 38 |
|  |  | 1 | 142 |
| В (II) | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | 0,63; 1,0; 1.6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
|  |  | 0,63; 1,0; 1.6 | 100, 125, 150 |
|  |  | 0,63; 1,0 | 90, 158, 200 |
|  |  | 0,63 | 75, 100, 125, 150, 200. |
|  |  | 0,2 | 70 |
|  |  | 1,6 | 200 |
| ВГ (III) | Горячая вода | 2 | 18; 20; 25; 38; 50 |
|  |  | 1,6; 1,0 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125 |
|  |  | 1,6 | 150 |
|  |  | 1 | 10, 12, 44 |
|  |  | 0,63 | 90, 200 |
| Г(IV) | Воздух, углекислый газ, азот и др. инертные газы | 2 | 18; 25; 38; 50 |
|  |  | 1,6 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125;150 |
|  |  | 1 | 10, 12, 44 |
|  |  | 0,63 | 90, 200 |
| Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ. | 0,63; 1,0; 1,6 | 10; 12; 125; 150 |
|  |  | 2 | 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50, 63 |
|  |  | 0,63 | 75; 100; 200 |
|  |  | 0,63 | 150 |
|  |  | 1 | 150 |
| Пар-1(X) | Насыщенный пар | 0,3 | 12; 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50 |
| Пар-2(X) | Насыщенный пар | 0,8 | 12; 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50; 63; 150; 200 |
| П(VII) | Пищевые вещества (вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и др. веществ, питьевая вода.) | 0,63; 1,0; 1.6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
|  |  | 0,63; 1,0; 1.6 | 100, 125, 150 |
|  |  | 0,63; 1,0 | 158, 200 |
|  |  | 0,63 | 75, 100, 125, 150, 200. |
|  |  | 0,2 | 70 |

Гарантийных срок хранения рукавов

Б(I), В(II), ВГ(III), Г(IV), П(VII), Ш(VIII)----18месяцев

ПАР-1, ПАР -2---------------------------------------12месяцев

# Рукава дюритовые ТУ 0056016-87

# Назначение:

Рукава резинотканевые прокладочной конструкции, так называемые дюритовые, предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для гидравлических, топливных, масляных и других систем в специальной технике. Рабочая температура от -55°С до +100°С.Конструкция дюритовых рукавов отличается от напорных рукавов по ГОСТ 18698-76 и 10362-76. Эта конструкция обеспечивает дюритовому рукаву особенную прочность, гибкость, износостойкость.  Дюритовые рукава благодаря своей надежности и увеличенному диапазону температур работоспособности с упехом применяются в авиационной, автомобильной, оборонной и других областях промышленности.

| Наименование, диаметр, давление | Метраж |
| --- | --- |
| Рукав дюритовый 40У- 6-13 ТУ 0056016-87 | 2,5 |
| Рукав дюритовый 40У- 8- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 8-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 10- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 10-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 12- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 12-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 14- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 14-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 16- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 16-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 18- 5 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 18- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 18-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 20- 5 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 20- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 20-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 22- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 22-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 25- 5 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 25- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 25-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 27- 5 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 27- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 27-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 32- 5 ТУ 0056016-87 | 2,5/10 |
| Рукав дюритовый 40У- 32- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 32-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 38- 5 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 38- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 38-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 42- 5 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 42- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 42-13 ТУ 0056016-87 | до 10 |
| Рукав дюритовый 40У- 44-7 ТУ 0056016-87 | 2,5 |
| Рукав дюритовый 40У- 45- 3 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 45- 5 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 45- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 45-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 50- 5 ТУ 0056016-87 | до 10 |
| Рукав дюритовый 40У- 50- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 50-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 65- 5 ТУ 0056016-87 | 3 |
| Рукав дюритовый 40У- 65- 5 ТУ 0056016-87 | 4;10 |
| Рукав дюритовый 40У- 65- 7 ТУ 0056016-87 | до 10 |
| Рукав дюритовый 40У- 65-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 75- 3 ТУ 0056016-87 | 2 |
| Рукав дюритовый 40У- 75- 3 ТУ 0056016-87 | до 10 |
| Рукав дюритовый 40У- 75- 7 ТУ 0056016-87 | 3 |
| Рукав дюритовый 40У- 75- 7 ТУ 0056016-87 | 4;10 |
| Рукав дюритовый 40У- 75-13 ТУ 0056016-87 | до 10 |
| Рукав дюритовый 40У- 90- 3 ТУ 0056016-87 | 4 |
| Рукав дюритовый 40У- 90- 7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У- 90-13 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У-100- 7 ТУ 0056016-87 | 4;6;10 |
| Рукав дюритовый 40У-100-13 ТУ 0056016-87 | 2,5 |
| Рукав дюритовый 40У-125-3 ТУ 0056016-87 | 4 |
| Рукав дюритовый 40У-125-7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У-150-7 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У-200-3 ТУ 0056016-87 |  |
| Рукав дюритовый 40У-252-3 ТУ 0056016-87 | 2 |

Пример условного обозначения: 
40У – 20 – 13 ТУ 0056016-87, 
где 
40У – обозначение рукава; 
20 – внутренний диаметр (мм); 
13 – рабочее давление (кгс/см2)

Гарантийный срок хранения - 2,5 года с моменты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3,5 года с момента ввода в эксплуатацию.

# Рукава напорные ТУ 38-105981-80 (для СОМ)

Предназначены для укомплектования штукатурных агрегатов для перемешивания , транспортировки и нанесения штукатурных растворов на поверхность.
     Рукава работоспособны в интервале температур окружающего воздуха от -35°С до +50°С.

Гарантийный срок хранения в течение 1,5 года. Гарантия на эксплуатацию распространяется в течение 6 месяцев (в пределах гарантии на хранение) с момента ввода РТИ в работу.

# Рукава для подачи битума ТУ  2554-187-05788889-2004

# Назначение:

Рукава предназначены для применения в качестве гибких трубопроводов  для подачи расплавленного битума при температуре до 190°С на рабочее давление 5 МПа. Область применения - для комплектации оборудования, используемого в строительстве, дорожном хозяйстве и нефтяной промышленности.

### Хранение.

При длительном хранении необходимо соблюдать следующие условия.
Рукава для битума напорные должны храниться при температуре –25 до +20°C, при отсутствии прямых солнечных лучей в отдаленном месте (не менее 1м) от нагревательных приборов.

## Рукава напорные ТУ 38-105998-91, ТУ 38-605162-90

Рукава напорные с нитяным каркасом длинномерные ТУ 38-105998-91, ТУ 38-605162-90состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя. Применяются для подачи воздуха, углекислого газа, холодной и горячей воды и других неагрессивных газов и жидкостей под давлением.

Рукава напорные используются в процессе работы практически любого промышленного предприятия. Несмотря на столь широкое распространение, они не являются универсальным приспособлением и имеют разные стандарты, предназначенные для выполнения определенных работ.

Рукава напорные делятся на следующие классы:

- Класс «ВГ» предназначен для подачи горячей воды. Диапазон рабочих температур от -35°C до +100°C.

- Класс «Г» предназначен для подачи воздуха, углекислого газа и др. инертных газов. Диапазон рабочих температур от -35°C до +50°C.

Поставляются диаметрами 12, 16, 18, 20, 25мм, давлением до 10атм.

Гарантийный срок хранения: 1,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

# Рукaва антистатические для ТРК ТУ 38-105888-80.

Назначение:

Используются в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов на топливо-раздаточных колонках. Рукава РТК предназначены в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов.

Температура работоспособности рукавов ТРК:
от -40°С до +55°С (кроме холодного климата)

Запас прочности рукавов ТРК:
3P для рукавов давлением 10 атм
3,5Р для рукавов давлением 5 атм.

Выпускаются следующих размеров

Диаметр 20х31----10атм

25х36,5---5атм

Длиной до 100метров

Также возможна поставка импортных рукавов.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации рукавов для ТРК составляет 3,5 года с момента изготовления, из них 1,5 года — допустимый срок эксплуатации при условии, что объем пропущенного через рукав топлива не превышает 1,5 млн литров.

Рукава и шланги ПВХ.

Напорный шланг из ПВХ, армированный многопрофильной оплеткой из полиэстера(синтетической нити).

Прозрачный-Шланг повышенного давления, предназначен для перекачки воды и различных жидкостей, таких как напитки, соки, сиропы, молочные продукты и т.д.
в промышленности и в быту. Используется в пищевой и медицинской промышленности.

МБС(синего цвета)- Шланг предназначен для транспортировки технических, дизельных, гидравлических масел.
В некоторых случаях маслобензостойкий шланг находит применение и в нефтехимической промышленности.

Шланги работоспособны от -10 до 55 °C

Внешний слой - прозрачный ПВХ, средний слой - оплетка из полиэстера, внутренний слой - прозрачный ПВХ.

| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. |
| --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 17 |
| 6 | 10,5 | 17 |
| 8 | 13,5 | 17 |
| 10 | 16 | 15 |
| 12,5 | 18,5 | 13 |
| 14 | 20 | 13 |
| 16 | 22 | 11 |
| 18 | 24 | 10 |
| 20 | 26 | 10 |
| 25 | 33 | 10 |
| 32 | 41 | 7 |
| 35 | 45 | 7 |
| 40 | 50 | 7 |
| 50 | 62 | 5 |

Продукция соответствует всем санитарным нормам и подтверждена сертификатами.

Гарантийный срок хранения-2 года с момента изготовления.